DN POROČILO

Modul baud_rate_generator:
Modul generira časovni signal, ki določa hitrost prenosa podatkov v UART sistemu.

Parametri: BAUD_DIV_WIDTH je število bitov ki jih števec uporablja, BAUD_DIV je vrednost, ki določa po kolikih ciklih ure se sproži baud_rate_tick.

Modul uart_system_reciever:

Modul sprejme podatke preko signala rx in jih pretvori v obliko data_out ter po celem prejetem bajtu sproži signal rx_done.

Parametri:  DBITS so podatkovni biti, SBITS je stop bit

Spremenljivke:
	shift_reg – shrani prejete bite

S_cnt – števec za vzorčenje vsakega bita

n_cnt – steveč za število prjetih podatkovnih bitov

rx_done – pulz ,ki označi da je bajt pripravljen na izhodu

Instance: istanciran je baud_rate_generator

FSM:

IDLE – čaka na začetek prenosa

START – po 7 tickih potrdi start bit

DATA: vzorči podatkovne bite. Shranjujejo se v shift_reg. Vzorčimo jih na sredini vsakega bitnega intervala

STOP – preveri stop bit. Ko se konča interval zajemanja sproži rx_done in vrne v IDLE

Modul uart_system_transmitter:
Modul skrbi za oddajanje podatkov preko serijskega vmesnika UART. Vzame vhodni bajt in ga pošlje bit za bitom prek izhoda tx.

Instance: baud_rate_generator

FSM:

IDLE – čaka na ukaz za prenos wr_uart

START – odda start bit

DATA – zaporedno oddaja 8 podatkovnih bitov iz registra tx_data

STOP – odda stop bit in ato zaključi prenos

Spremenljivke:
	tx_data – shrani bajt, ki ga oddajamo

Data_cnt – števec, ki šteje koliko bitov je bilo oddanih

Baud_rst – ponastavi števec baud generatorja, ko je sistem v IDLE

Modul rgb_controller:
Modul omogoča krmiljenje RGB LED diod s pomočjo PWM

Spremenljivke:

Pwm_count števec, ki se povečuje ob vsakem ciklu ure in določa PWM razmerje

Red, green, blue – vrednosti, ki določajo intenziteto posamezne barve

Modul shift_register:

Imamo tabelo mem, v kateri shranimo podatke. Ob reset signalu zapišemo 0, drugače pa ob vsakem wr_en premaknemo podatke za 1 mesto in na začetko mesto napišemo nove podatke.

Paralelno branje omogočimo z stavkom generate in tabelo 48 bitov rd_data. Novejši podatki se nahajajo na nižjih indeksih.

Modul top:

Instanciramo vse prejšnje module in jih povežemo. Implementiramo tudi glavni fsm. Print1 in Print2 gresta skozi vnaprej definirano sporočilo z pomočjo tx_index, z tx_sent in tx_done pa kontroliramo samo pošiljanje. Await čaka, dokler ne dobimo signala stop_flag, ki ga dvignemo, ko smo dobili vsaj 6 znakov in enter. Po tem skočimo v Control, kjer iz token_latched poberemo vrednosti za PWM.

Sporočilu moramo dodati še '\r' za carriage return, da se printa v začetek nove vrstice.

FSM nadzorujemo kot na vajah tako, da imamo definirane signale xyz_next, ki jim v always_comb spreminjamo vrednosti, ob pozitivni fronti pa v always_ff posodobimo realne (uporabne) signale.